Załącznik nr 1a do SWZ – formularz specyfikacji technicznej oferowanych lamp hybrydowych (aktualizacja 18.05.2021r.)

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH LAMP HYBRYDOWYCH

Producent: ………………………………….

Model: ……………………………………………

| Lp | Wymagania | Spełnia/nie spełnia (oferowany parametr) |
| --- | --- | --- |
| 1 | SŁUP LAMPY HYBRUDOWEJ |  |
| a | Stalowy, grubościenny, obustronnie cynkowany, stal S235 | TAK / NIE* |
| b | Konstrukcja trzonu słupa oparta na ośmiokącie foremnym o zmiennym przekroju (ostrosłup zbieżny), zakończony teleskopowy | TAK / NIE* |
| c | Wysokość słupa (min. 6 m) | ………………….. m** |
| d | Przeliczony (ze względu na wagę systemu, powierzchnię paneli, siłowni wiatrowej oraz powierzchnię boczną oprawy) do montażu oferowanego systemu w III strefie wiatrowej zgodnie z PN EN 1991-1-4 | TAK / NIE* |
| 2 | WYSIĘGNIK DO MONTAŻU OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ |  |
| a | Stalowy, obustronnie ocynkowany | TAK / NIE* |
| b | Długość (min. 1,0 m) | ………………….. m** |
| c | Możliwość regulacji kąta nachylanie (5 o-25o) względem płaszczyzny podłoża, po montażu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie | TAK / NIE* |
| d | Możliwość obrotu wokół pionowej osi słupa w zakresie 0-360 o po montażu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie | TAK / NIE* |
| 3 | AKUMULATOR |  |
| a | Akumulator bezobsługowy głębokiego rozładowania, żelowy o żywotności min. 12 lat | TAK / NIE* |
| b | Pojemność min 165 Ah, C-20 – 20 godzinny tryb rozładowania) | TAK / NIE* |
| c | Minimum 1800 cykli przy 30% głębokości cyklicznego dobowego rozładowania | TAK / NIE* |
| 4 | MODUŁY FOTOWOLTAICZNE |  |
| a | Polikrystaliczne | TAK / NIE* |
| b | Moc (min. 270 Wp) | …………………….. Wp** |
| c | Tolerancja mocy - dodatnia (min. +5%) | TAK / NIE* |
| d | Wytrzymałość mechaniczna min. 5400 Pa | TAK / NIE* |
| e | Stopień ochrony puszki przyłączeniowej: min. IP67 | TAK / NIE* |
| f | Front modułu ze szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza z powłoką antyrefleksyjną o grubości min. 3,2 mm | TAK / NIE* |
| g | Gwarancja producenta na wady fabryczne i materiałowe (min. 10 lat) | ………………….. lat** |
| h | Gwarancja producenta na sprawność modułów: 90% - min. 10 lat, 80% - min. 25 lat | TAK / NIE* |
| 5 | Oprawa oświetleniowa LED |  |
| a | Korpus z materiałów nierdzewnych | TAK / NIE* |
| b | Stopień ochrony min. IP66 | TAK / NIE* |
| c | Klasa odporności mechanicznej min. IK09 | TAK / NIE* |
| d | Rozsył światła – asymetryczny | TAK / NIE* |
| e | Oprawa wyposażona w szybę ze szkła hartowanego gr. min. 5 mm | TAK / NIE* |
| f | Oprawa wykonana w III klasie odporności | TAK / NIE* |
| g | Moc oprawy (50W±1W) | TAK / NIE* |
| h | Żywotność diod LED w oprawia min. 100 tys. godzin pracy | TAK / NIE* |
| i | Strumień świetlny min. 6000 lm | TAK / NIE* |
| j | Oprawa wyposażona w zewnętrzny radiator do optymalizacji pracy diod LED i ochrony temperaturowej | TAK / NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** wpisać oferowany parametr

| ……………………........................................................ miejscowość, data |  |
| --- | --- |